启东市自来水厂有限公司北新镇、汇龙镇供水服务站监控搬移、新增项目市场询价公告

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司北新镇、汇龙镇供水服务站监控搬移、新增项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 项目采购清单：

| 一、北新站搬移部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 工程 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 室内半球摄像机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 10 |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 9 |  |
| 3 | 机柜 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  |
| 4 | 录像机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |
| 5 | 视频交换机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |
| 6 | 配线架 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 副 | 2 |  |
| 7 | 监视器 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 3 |  |
| 8 | UPS机组 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |
| 9 | UPS电池 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 节 | 16 |  |
| 10 | 电池箱 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |
| 11 | 室外屏 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |
| 12 | 室内大屏 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |
| 二、北新站新增部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 工程 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 高清摄像机机 | 1、分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、★具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 3、★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 4、★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式; 5、信噪比不小于58dB。 6、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 7、★支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 只 | 7 | 海康、天地伟业、博世 |
| 2 | 摄像机电源 | 12v5A | 只 | 26 | 国产优质 |
| 3 | 控制箱 | 不锈钢700*500*180、IP67 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 4 | 收发器 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥1、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 对 | 2 | 海康、天地伟业、汤湖 |
| 5 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 4 | 国产优质 |
| 6 | 空开 | 2P32A | 只 | 3 | 国产优质 |
| 7 | 视频NVR服务器 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置8个SATA接口硬盘。 2、★产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作。 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 4、★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 5、★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 6、★可同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 7、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 8、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。 9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 台 | 1 | 海康、天地伟业、博世 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 8000G；7200RPM；64M；SATA | 块 | 21 | 西数、希捷、日立 |
| 9 | 汇聚交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 2 | 海康、天地伟业、博世 |
| 10 | 核心交换机 | 可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps 转发性能≥42Mpps ★提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 ★支持802.3ad规定的链路聚合功能 ★支持MAC地址绑定功能 ★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持 IPv4/IPv6 静态路由 ★支持广播风暴抑制 ★支持IGMP Snooping ★支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL ★支持端口镜像 ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 （标★项投标时提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章） | 台 | 1 | 海康、华为、h3c |
| 11 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 块 | 2 | 国产优质 |
| 12 | 熔纤 |  | 芯 | 16 |  |
| 13 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 枪机支架 | 铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；最大载重15KG；厚度2mm | 只 | 12 | 国产优质 |
| 15 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 1600 | 西辉、连安泰、鹰耀 |
| 16 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 1600 | 海康，大华，迅捷 |
| 17 | 窗口屏 | LEDp3.75全彩含铝合金框 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 18 | 无线控制卡 | 室外屏定制 | 张 | 1 | 国产优质 |
| 19 | 数据采集接收卡 | 室内大屏定制 | 张 | 5 | 国产优质 |
| 20 | 数据采集发送卡 | 室内大屏定制 | 张 | 1 | 国产优质 |
| 21 | 集供稳压电源 | 5V 40A 200W,自冷式、带过流短路保护 | 块 | 15 | 国产优质 |
| 22 | pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 1000 | 国产优质 |
| 23 | 光缆 | 多模4芯铠装防水 | 米 | 200 | 国产优质 |
| 24 | KVM | 二进一出 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 25 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，摄像机边安装，防水、防潮 | 套 | 26 | 希崖、施耐德、澳特安 |
| 26 | pdu | 过载保护、带智能电流表 | 套 | 1 | 公牛、德力西、人民电气 |
| 27 | 穿墙孔 |  | 只 | 5 |  |
| 28 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 29 | 材料合计 |  |  |  |  |
| 30 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 三、汇龙站新增部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机枪机 | 1、分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、★具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 3、★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 4、★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式; 5、信噪比不小于58dB。 6、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 7、★支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 只 | 6 | 海康、天地伟业、博世 |
| 2 | 半球 | 1.1/2.7”CMOS半球网络摄像机，内置麦克风； 2.最低照度：彩色≥0.0005 lx，黑白≥0.0001 lx； 3.红外灯开启后，可识别摄像机100m处的人体轮廓； 4.最大分辨率1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在关闭和开启间进行切换； 6.在2304x1296下分辨力可达到1200TVL 7.信噪比不小于55dB、支持红外补光，有效补光距离达到50m 8.需支持IP66防尘防水。 9.支持DC12V或poe供电 10.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 只 | 5 | 海康、天地伟业、博世 |
| 3 | 枪机电源 | 12v5A | 只 | 11 | 国产优质 |
| 4 | 控制箱 | 不锈钢400*300*180、IP67 | 套 | 3 | 国产优质 |
| 5 | 收发器 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥1、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 对 | 3 | 海康、天地伟业、汤湖 |
| 6 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 5 | 国产优质 |
| 7 | 空开 | 2P32A | 只 | 3 | 国产优质 |
| 8 | NVR录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置8个SATA接口硬盘。 2、★产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作。 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 4、★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 5、★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 6、★可同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 7、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 8、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。 9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 台 | 1 | 海康、天地伟业、博世 |
| 9 | 监控专用硬盘 | 8000G；7200RPM；64M；SATA | 块 | 4 | 西数、希捷、日立 |
| 10 | 层管交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 1 | 海康、天地伟业、博世 |
| 11 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 11 | 国产优质 |
| 12 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 500 | 西辉、连安泰、鹰耀 |
| 13 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 650 | 海康，大华，迅捷 |
| 14 | 室外pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 650 | 国产优质 |
| 15 | 监视器 | 22寸 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 16 | 交换机 | 5口 | 台 | 2 | 海康，大华，迅捷 |
| 17 | 机柜 | 1.2m | 台 | 1 | 国产优质 |
| 18 | 网桥 | 5.8G双屏防水 | 只 | 3 | 海康、天地伟业、博世 |
| 19 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，立杆内安装，防水、防潮 | 套 | 3 | 希崖、施耐德、澳特安 |
| 20 | pdu | 过载保护、带智能电流表 | 套 | 1 | 公牛、德力西、人民电气 |
| 21 | 穿墙孔 |  | 只 | 6 |  |
| 22 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 套 | 1 |  |
| 23 | 材料合计 |  |  |  |  |
| 24 | 安装调试 |  |  |  |  |

二、报价供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

4、本项目不接受联合体投标。

三、质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

四、质保要求：本项目所有货物必须提供二年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行。）

五、交货期：签订合同后20日内将所有货物送至采购人指定位置并安装、调试完毕。若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

六、交货、安装地点：启东市自来水厂有限公司北新镇、汇龙镇供水服务站，具体由采购单位指定地点。

七、约定事项：

1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2、市场询价表、营业执照等相关材料于2024年9月12日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市自来水厂有限公司（启东市公园中路802号）。联系人：黄哲远，联系电话：15962894908。

3、报价说明：本项目采用固定单价报价，包括但不限于本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件、所需的全部辅材及专用工具的价格、包装费、拆机费、安装费用、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、施工费、设备投运、质保、9%增值税及供应商认为需要的其他所有费用。供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不作调整。

4、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

5、拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款10%于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。成交供应商应根据采购人要求开具发票，付款时间为采购人收到成交供应商开具的增值税发票后45日内。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司                                             2024年9月9日

附件：

启东市自来水厂有限公司北新镇、汇龙镇供水服务站监控搬移、新增项目

报价表

| 一、北新站搬移部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 工程 数量 | 所报品牌 | 单价（元） | 合价（元） | 推荐 品牌 |
| 1 | 室内半球摄像机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 3 | 机柜 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 录像机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 视频交换机 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 配线架 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 副 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 监视器 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | UPS机组 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | UPS电池 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 节 | 16 |  |  |  |  |
| 10 | 电池箱 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 室外屏 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 室内大屏 | 北新镇供水服务站旧机搬迁至新地点 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、北新站新增部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 工程 数量 | 所报品牌 | 单价（元） | 合价（元） | 推荐品牌 |
| 1 | 高清摄像机机 | 1、分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、★具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 3、★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 4、★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式; 5、信噪比不小于58dB。 6、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 7、★支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 只 | 7 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 2 | 摄像机电源 | 12v5A | 只 | 26 |  |  |  | 国产优质 |
| 3 | 控制箱 | 不锈钢700*500*180、IP67 | 套 | 2 |  |  |  | 国产优质 |
| 4 | 收发器 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥1、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 对 | 2 |  |  |  | 海康、天地伟业、汤湖 |
| 5 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 4 |  |  |  | 国产优质 |
| 6 | 空开 | 2P32A | 只 | 3 |  |  |  | 国产优质 |
| 7 | 视频NVR服务器 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置8个SATA接口硬盘。 2、★产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作。 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 4、★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 5、★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 6、★可同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 7、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 8、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。 9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 8000G；7200RPM；64M；SATA | 块 | 21 |  |  |  | 西数、希捷、日立 |
| 9 | 汇聚交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 2 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 10 | 核心交换机 | 可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps 转发性能≥42Mpps ★提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 ★支持802.3ad规定的链路聚合功能 ★支持MAC地址绑定功能 ★支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持 IPv4/IPv6 静态路由 ★支持广播风暴抑制 ★支持IGMP Snooping ★支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL ★支持端口镜像 ★可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 （标★项投标时提供由国家认可带CMA或CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |  |  | 海康、华为、h3c |
| 11 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 块 | 2 |  |  |  | 国产优质 |
| 12 | 熔纤 |  | 芯 | 16 |  |  |  |  |
| 13 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 枪机支架 | 铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；最大载重15KG；厚度2mm | 只 | 12 |  |  |  | 国产优质 |
| 15 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 1600 |  |  |  | 西辉、连安泰、鹰耀 |
| 16 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 1600 |  |  |  | 海康，大华，迅捷 |
| 17 | 窗口屏 | LEDp3.75全彩含铝合金框 | 套 | 2 |  |  |  | 国产优质 |
| 18 | 无线控制卡 | 室外屏定制 | 张 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 19 | 数据采集接收卡 | 室内大屏定制 | 张 | 5 |  |  |  | 国产优质 |
| 20 | 数据采集发送卡 | 室内大屏定制 | 张 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 21 | 集供稳压电源 | 5V 40A 200W,自冷式、带过流短路保护 | 块 | 15 |  |  |  | 国产优质 |
| 22 | pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 1000 |  |  |  | 国产优质 |
| 23 | 光缆 | 多模4芯铠装防水 | 米 | 200 |  |  |  | 国产优质 |
| 24 | KVM | 二进一出 | 台 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，摄像机边安装，防水、防潮 | 套 | 26 |  |  |  | 希崖、施耐德、澳特安 |
| 26 | pdu | 过载保护、带智能电流表 | 套 | 1 |  |  |  | 公牛、德力西、人民电气 |
| 27 | 穿墙孔 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 套 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 29 | 材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、汇龙站新增部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机枪机 | 1、分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、★具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 3、★当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 4、★支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式; 5、信噪比不小于58dB。 6、★在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 7、★支持人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报警类型。 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 只 | 6 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 2 | 半球 | 1.1/2.7”CMOS半球网络摄像机，内置麦克风； 2. 最低照度：彩色≥0.0005 lx，黑白≥0.0001 lx； 3. 红外灯开启后，可识别摄像机100m处的人体轮廓； 4. 最大分辨率1920×1080，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动在关闭和开启间进行切换； 6.在2304x1296下分辨力可达到1200TVL 7.信噪比不小于55dB、支持红外补光，有效补光距离达到50m 8.需支持IP66防尘防水。 9.支持DC12V或poe供电 10.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 11.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 只 | 5 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 3 | 枪机电源 | 12v5A | 只 | 11 |  |  |  | 国产优质 |
| 4 | 控制箱 | 不锈钢400*300*180、IP67 | 套 | 3 |  |  |  | 国产优质 |
| 5 | 收发器 | 1.配置：可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥1、交换容量≥20 Gbps、转发性能≥14.88 Mpps 2.支持防护等级IP40、支持≥4K MAC地址表 3.支持无风扇设计 4.支持双电源输入 5.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv 6.网口浪涌等级(Surge)满足6kv 7.支持-40℃到+75℃工作环境温度 | 对 | 3 |  |  |  | 海康、天地伟业、汤湖 |
| 6 | 拖线板 | 10插孔 | 只 | 5 |  |  |  | 国产优质 |
| 7 | 空开 | 2P32A | 只 | 3 |  |  |  | 国产优质 |
| 8 | NVR录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口，1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置8个SATA接口硬盘。 2、★产品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作，在更换故障电源后，恢复到两个电源协同负载均衡工作。 3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘。 4、★HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出。 5、★显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项。 6、★可同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 7、支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报，读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报 8、具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。 9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 （标★项投标时需提供公安部检验报告证明并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 9 | 监控专用硬盘 | 8000G；7200RPM；64M；SATA | 块 | 4 |  |  |  | 西数、希捷、日立 |
| 10 | 层管交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆电口数量≥1，千兆光口数≥1、交换容量≥52 Gbps、转发性能≥38.69 Mpps 2.提供CQC认证证书 3.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 4.支持6KV防浪涌（PoE口） 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z | 台 | 1 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 11 | 枪机支架 | 铝合金 | 只 | 11 |  |  |  | 国产优质 |
| 12 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 500 |  |  |  | 西辉、连安泰、鹰耀 |
| 13 | 网线 | 非屏蔽无氧铜标准六类 | 米 | 650 |  |  |  | 海康，大华，迅捷 |
| 14 | 室外pvc线管、线槽 | 1寸 | 米 | 650 |  |  |  | 国产优质 |
| 15 | 监视器 | 22寸 | 台 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 16 | 交换机 | 5口 | 台 | 2 |  |  |  | 海康，大华，迅捷 |
| 17 | 机柜 | 1.2m | 台 | 1 |  |  |  | 国产优质 |
| 18 | 网桥 | 5.8G双屏防水 | 只 | 3 |  |  |  | 海康、天地伟业、博世 |
| 19 | 电源+网络防雷器 | AC30V+RJ45，立杆内安装，防水、防潮 | 套 | 3 |  |  |  | 希崖、施耐德、澳特安 |
| 20 | pdu | 过载保护、带智能电流表 | 套 | 1 |  |  |  | 公牛、德力西、人民电气 |
| 21 | 穿墙孔 |  | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 辅料 | 扎带、管卡、膨胀螺丝、胶带等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：         联系人：        联系电话：        报价日期：